ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

------

Αθήνα, 3 Μαΐου 2020

Η κατάσταση του κτηρίου Αλεξάνδρου Σούτσου μετά την πυρκαγιά

Σε συνέχεια σχετικής εντολής της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη, το Σάββατο 2 Μαΐου 2020, κλιμάκιο μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διενήργησε αυτοψία, στην οικία Αλεξάνδρου Σούτσου, επί της οδού Σταδίου 47, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών, τις οποίες προκάλεσε στο κτήριο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του το πρωί της 1ης Μαΐου.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε και να περιορίστηκε στον β΄ όροφο του αρχικού κτηρίου, με αποτέλεσμα να έχει καταστραφεί μέρος του ξύλινου πατώματος του β' ορόφου και να έχει καταρρεύσει η ξύλινη στέγη. Ωστόσο, η νεοκλασική όψη επί της οδού Σταδίου, ο Α΄ όροφος, τα δομικά στοιχεία του ισογείου, του α΄ ορόφου και του υπογείου δεν έχουν υποστεί ιδιαίτερες βλάβες. Οι εσωτερικές νεωτερικές διαρρυθμίσεις τα πατάρια και οι ψευδοροφές έχουν υποστεί αρκετές ζημιές λόγω της κατάρρευσης του δαπέδου του υπερκείμενου ορόφου. Επίσης, έχουν διασωθεί (με αρκετές ζημιές) το σημαντικό παλαιό ξύλινο κλιμακοστάσιο του κτηρίου και ο ζωγραφικός διάκοσμος του Α΄ ορόφου.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού  ζήτησε «από τις υπηρεσίες την άμεση θωράκιση του κτηρίου, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω φθορά στα δομικά, αλλά και στα διακοσμητικά στοιχεία. Να καταβληθεί προσπάθεια να εξασφαλιστεί  η κάλυψη με την υποστύλωση του υπάρχοντος (μεταγενέστερου) εσωτερικού μεταλλικού φορέα και να χρησιμοποιηθεί για την έδραση στοιχείων της κάλυψης, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες”.

Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου, δηλαδή οι εξωτερικές λιθοδομές, τα αρχικά φέροντα οριζόντια στοιχεία από κεραμικούς γαλλικούς θολίσκους και χαλύβδινες δοκούς του υπογείου και του ορόφου καθώς και οι εσωτερικοί τοίχοι από συμπαγείς οπτόπλινθους δεν φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Ωστόσο, η κατάρρευση της στέγης και μέρους του ξύλινου δαπέδου του β΄ ορόφου, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε περαιτέρω αποδιοργάνωση των εσωτερικών τοιχίων του β' ορόφου, οι οποίοι  έφεραν ήδη ρηγματώσεις από δυναμικές καταπονήσεις (σεισμό), όπως είχε διαπιστωθεί ήδη τον Μάιο του 2018.

Η υπουργός ζήτησε από τις υπηρεσίες «να ξεκινήσουν αμέσως τις διαδικασίες καθαρισμού του εσωτερικού και να τοποθετηθεί ικρίωμα στην όψη, ώστε να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση για τις εργασίες και την εκπόνηση των μελετών και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων”.

Το ακίνητο είναι τριώροφο νεοκλασικό, με υπόγειο και δίρριχτη στέγη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Αλέξανδρου Σούτσου που διαχειρίζεται η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα όψιμου νεοκλασικισμού, με πλούσιο μορφολογικό διάκοσμο στην κύρια όψη της οδού Σταδίου η οποία δεν έχει υποστεί ιδιαίτερες επεμβάσεις και αλλοιώσεις, εξαιρουμένου του ισογείου, αποτυπώνοντας την παλαιά εικόνα ενός από τους κεντρικούς εμπορικούς άξονες της Αθήνας. Το κτήριο σφραγίσθηκε με μέριμνα της Εθνικής Πινακοθήκης.